Лабораторная работа.

Определение удельного сопротивления проводников.

Цель работы:

- Научиться  собирать электрическую цепь, пользоваться  измерительными приборами,  определять  цену деления  приборов.

- Научиться определять материал из которого сделан проводник.

Оборудование:

- Выпрямитель.

- Амперметр.

- Вольтметр.

- Реостат.

- Выключатель.

- Набор  проводников ( на картонке).

- Соединительные провода.

- Линейка.

Схема соединения  элементов цепи.

Краткая теория.

За  удельное сопротивление принимается  сопротивление  проводника длиной 1м. с поперечным сечением  1 м2  при определённой температуре  (  00 С, 20 0 С).

Удельное сопротивление  находится  из формулы  сопротивления проводника

(1)

Сопротивление  проводника  находится  по закону Ома

(2)

Площадь  сечения проводника  находим по  формуле :

(3)

d- диаметр  проводника.

Длина проводника  равна

(4)

N- число витков.

L1- длина  одной  стороны витка.

Формулы  (2), (3), (4)  подставим в формулу (1) и получим  формулу  для расчёта  удельного сопротивления

(5)

Порядок выполнения работы:

- Определить цену деления  амперметра.

- Определить цену деления вольтметра.

- Собрать  цепь по схеме рис.1.

- После проверки цепи преподавателем включить  цепь  и движком реостата установить  ток 0,3 – 0,5 А.

- Записать показания  приборов  ( сначала в черновике).

- Установить силу тока  примерно 0,3 А, записать показания  приборов.

- Записать показания приборов  при токе  примерно  0,7 А.э

- Измерить  длину  витка  L1.

- Найти  число витков.

- Записать диаметр проводника.

- По формуле (5)  найти удельное сопротивление  проводника.

- Найти среднее значение ρср ( для трех опытов).

- Относительную ошибку вычисления  ρ находим по формуле

У нас : , ,

(Для школьных приборов k=0,04 )

- Находим абсолютную ошибку  измерений ρ

- Записываем результат  определения  ρ

- Результаты измерений  и вычислений заносим в таблицу 1.

|  | I A | U B | L1 м | N | d м | Ом*м |  | ρ Ом*м | Ом*м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл.1

Требование к отчёту.

- Название и цель  работы.

- Перечень оборудования.

- Рисунок 1.

- Заполненная таблица.

- Формулы и основные расчёты.

- Решение задач.

- Литература.

Задачи.

№1. Определите массу железной проволоки площадью поперечного сечения 2 мм2, взятой для изготовления реостата, рассчитанного на силу тока 1А при напряжении 6В.

№2.   Какая должна быть общая длина и минимальная площадь поперечного сечения никелиновой проволоки, имеющий сопротивление 2 Ом на длине 1 м, чтобы в изготовленном из нее нагревательном приборе при включении в сеть напряжением 220 В сила тока не превышала 4 А?

№3. От чего зависит сопротивление проводника?

№4. Закон Ома на участке цепи?

№5. Что такое проводимость?

№6. Физический смысл удельного сопротивления?

№7. Сверхпроводимость

Литература :

Жданов Л.С., Жданов Г.Л., Физика для средних специальных учебных заведений. Издание четвёртое, исправленное. Москва «Наука » 1984. [2]

П. И.  Самойленко А. В. Сергеев Физика. Издательский центр «Академия » 2002. [1]

Т.И. Трофимова Краткий курс физики Издательство «Высшая школа» 2004. [3]

Р.А. Гладкова, А.Л. Косоруков, Ф.С. Цодиков «ВЛАДОС» 2006. [4]

А.П. Рымкевич задачник Физика 10-11 классы ДРОФА Москва 2006 [5]

: