Название работы: Определение относительной влажности воздуха.

Цель работы: научиться пользоваться психрометром Августа и гигрометром и определять относительную влажность воздуха в классной комнате.

Оборудование: психрометр Августа, конденсационный гигрометр, термометр, таблицы.

Теория. В атмосфере Земли всегда содержатся водяные пары. Их содержание в воздухе характеризуется абсолютной и относительной влажностью. Абсолютная влажность определяется плотностью водяного пара ра, находящегося в атмосфере, или его парциальным давлением pп. Парциальным давлением pп называется давление, которое производил бы водяной пар, если бы все другие газы в воздухе отсутствовали.

Относительной влажностью φ называется отношение парциального давления pп водяного пара, содержащегося в воздухе, к давлению насыщенного пара pн.п., при данной температуре. Относительная влажность ф показывает, сколько процентов составляет парциальное давление от давления насыщенного пара при данной температуре и определяется по формулам:

ϕ=pпpн.п.⋅100%    или       ϕ=ρаρн.п.⋅100%

Парциальное давление pп можно рассчитать по уравнению Менделеева-Клапейрона или по точке росы. Точка росы - это температура, при которой водяной пар, находящийся в воздухе становится насыщенным.

Относительную влажность воздуха можно определить с помощью специальных приборов.

Ход работы.

1. Работа с психрометром.

- Изучить устройство психрометра и принцип его действия.

- Проверить наличие воды в резервуаре и при необходимости долить ее.

- Спять показания сухого и смоченного термометров и определить разность их показаний.

- Пользуясь психрометрической таблицей, определить относительную влажность воздуха.

Результаты измерений занести в таблицу.

| Показание термометров |  | Разность показаний термометров А1=1С-1В:, | Относительная влажность воздуха ф,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухого tc | смоченного tВЛ | термометров Δt=tС-tВЛ | воздуха φ, % |

Сделать вывод, указав физический смысл измеренной величины.

Требование к отчету:

1. Цель работы

2. Оборудование

3. Порядок выполнения работы

4. Результаты и выводы.

5. Ответы на контрольные вопросы.

6. Решение задач из сборника Гладковой «Сборник задач и вопросов по физике для средних специальных учебных заведений 7-е изд. М. Наука » задачи 5.51, 5.56.,5.63.

Ответить на контрольные вопросы.

1 .Какой пар называется насыщенным? Что такое динамическое равновесие; точка росы?

2.Почему показания смоченного термометра меньше, чем сухого?

3. Как, зная точку росы, можно определить парциальное давление?

4.Почему при продувании воздуха через эфир на полированной поверхности стенки камеры гигрометра появляется роса?

5.Сухой и влажный термометры психрометра показывают одинаковую температуру. Какова относительная влажность воздуха?

Приложение